精武镇才智道九年一贯制学校地块

土壤污染状况调查报告

委托单位：天津市西青区精武镇人民政府

编制单位：天津市测绘院有限公司

二零二五年八月

项目名称：精武镇才智道九年一贯制学校地块土壤污染状况调查

委托单位：天津市西青区精武镇人民政府

编制单位：天津市测绘院有限公司

参与人员

| 姓名 | 职称 | 职责分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张昊 | 高级工程师 | 项目负责人、调查方案制定、人员访谈、报告编写、污染识别 |  |
| 姜平 | 工程师 | 现场踏勘、人员访谈、地块污染概念模型建立、数据分析、质量保证与质量控制、报告编写 |  |
| 孙艳 | 工程师 | 资料收集、图件制作 |  |
| 吕会义 | 高级工程师 | 报告审核 |  |
| 李军 | 高级工程师 | 报告审定 |  |

摘 要

受天津市西青区精武镇人民政府委托，天津市测绘院有限公司承担了精武镇才智道九年一贯制学校地块土壤污染状况调查工作。根据国家、天津市相关法律法规及技术导则要求，天津市测绘院有限公司于2024年9月至10月对调查地块开展了土壤污染状况调查工作，编制了本地块土壤污染状况调查报告。

精武镇才智道九年一贯制学校地块位于天津市西青区精武镇才智道与学府东路交口，调查面积44943.4 m2 ，地块当前权利人为天津市西青区精武镇人民政府，规划用地性质为中小学用地。

该地块2002年以前为农田，种植小麦和玉米，2002年变为鱼塘，深度约2-3米，2008年左右填平，填土来自于学府园区内的开挖土（具体位置为现在的潘馨园小区），至今为空地。目前场地内北部和西部有零星小土堆，高约1米左右，地块内有杂草，高约1.5米左右。

地块内历史上未发生过环境污染事件，不涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、管线以及危废填埋和堆放，也不涉及化学品的储存和堆放。该地块内无排水管或渠、污水池、废物堆放地、井等。地块内无污染和腐蚀的痕迹，无恶臭、化学品味道和刺激性气味。

经污染识别，地块历史上作为农田使用，期间主要种植玉米和小麦，施用的化肥主要为氮肥、磷肥等，施用农药主要为敌敌畏、乐果、六六六、滴滴涕等有机磷、有机氯农药。施用的化肥可能含有砷、镉、汞等重金属，可能会造成土壤和地下水中砷、镉、汞等重金属超标；农药敌敌畏、乐果、六六六、滴滴涕等有机磷、有机氯农药的使用可能会在土壤和地下水中残留，从而可能造成土壤和地下水污染。地块内曾有养鱼塘，鱼塘杀菌消毒过程中使用的药剂含有硫酸铜、次氯酸等，可能造成铜、氯代烃污染。地块平整过程中，机械设备使用过程有可能发生机油滴撒遗漏，排放的尾气经大气干湿沉降作用进入土壤，从而造成地块土壤和地下水中石油烃、多环芳烃等污染。

地块周边800m范围内主要为居住区、大学、科技园，地块北侧为爱情缤纷里小区，西北侧为美的旭辉翰悦府小区，西侧为保利和光尘樾小区，东南侧为津沧高速公路。北侧约500米为地铁3号线高新区站，西侧约700米为常青藤文化艺术产业园、蓝晨宏业科技发展有限公司、麦谷学府产业园，南侧约500米为新华国际大学科技园。

- 经污染识别，地块周边农田使用的农药在喷洒过程中可能会通过大气沉降进入本场地，经大气干湿沉降作用对本地块土壤造成影响；同时受污染土壤中污染物在降水淋溶作用下进入地块地下水，造成地块地下水污染；潜在的污染物主要为重金属及有机农药类。地块周边鱼塘杀菌消毒过程中使用的药剂含有硫酸铜、次氯酸等，可能造成铜、氯代烃污染。地块周边有才智道、学府东路和津沧高速公路，地块周边爱情缤纷里等小区于2020年开始整理建设，建设过程中有车辆运输，车辆可能因燃料不完全燃烧产生的多环芳烃随大气沉降到项目地块，车辆使用的汽柴油可能有跑冒滴漏的风险，机械设备的使用和保养可能产生汽柴油的跑冒滴漏，造成石油烃的污染，这些污染物可能随大气沉降、大气降水淋滤、地下水对流弥散等途径影响本地块。

依据导则要求，结合地块历史及现状、污染识别结论和区域水文地质条件，本次调查采用系统布点法加专业判断法，共布设8个土壤采样点，共36组土壤样品（含4组平行样），4个地下水采样点，共5组地下水样品（含1组平行样），全部样品均进行实验室检测。土壤样品的检测指标包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的45项基本项，表2中挥发性有机物（4项）、半挥发性有机物（10项）、有机农药类（14项）和石油烃（C10-C40），其它选测项包括pH值。地下水样品检测参数与土壤样品检测参数相同。

根据样品检测结果可知：

1、地块内土壤pH值范围为8.21-8.69，土壤中重金属（铜、镍、铅、砷、镉和汞）和石油烃（C10-C40）检出值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值。六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药含量均不超过方法检出限。因此，所有采集的土壤样品的检测指标均不超标。

2、地下水样品pH值在8.1-8.5之间，重金属砷、镉、铜、镍、铅检出值均不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类限值。汞、六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、有机农药含量均不超过方法检出限。石油烃（C10-C40）含量不超过《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》规定的第一类用地筛选值。因此，所有地下水样品的检测指标均不超标。

综上，本地块土壤污染物含量不超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类建设用地土壤污染风险筛选值；地下水中的石油烃（C10-C40）含量不超过《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》规定的第一类用地筛选值，地下水中的其他污染物含量不超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）规定的IV类限值。该地块不属于污染地块，符合未来作为第一类建设用地中的中小学用地的环境质量要求。